金龙泉厂区车辆号牌监拍系统需求

本公司拟对指定的厂区大门（一区南门、北门和二区南门、北门）的出入车辆号牌进行全天候监拍，自动存储监拍图片及数据。目前厂区大门（一区南门、北门和二区南门、北门）,原则上南门入北门出。出入车辆即有加长大型货车，也有小型农用车，车辆长度、高度不一。系统达到两个目的：1）统计客户车辆在工厂停留时间，可以查询最短、最长、平均停留时间或大于、小于某个时间的车辆，以考核服务质量；2）监控每天车辆进出数量，据车牌号统计车辆来自哪些地区。具体需求如下：

- 车辆号牌拍照触发率达到100%。

- 车辆号牌识别率达到95%以上。

- 车辆进出厂区记录 、图像查询、统计、打印。

- 对于车辆出入厂区的号牌数据记录，可根据时间、出入口、车牌号等条件查到，能查询任意时间、任一出入口、任一车辆的相应出入厂区的记录。记录包括出入厂区时间、出入厂照片、出入厂的车辆号牌、时间、停留时间、照片等信息。

- 可生成各种报表。能查询任意日期的报表（包括车牌号、入口、出口、停留时间、地点等）可导出并能打印。

- 操作人员可根据需要设定不同权限（管理、修改、查询）。

- 所有记录需有通用数据库支持，其数据需保存在服务器数据库上，用户端可通网络方式查询。

附：1）查询报表格式：

| 序号 | 车牌号 | 入口 | 出口 | 停留时间 | 地点 | 图像 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂HA6666 | 2013-04-01 08:38 | 2013-04-01 09:09 | 00:31 | 一区 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2）组合查询

可按车牌号中的几个字符（比如鄂H、鄂E等确定车辆地区）、停留时间（比如大于3小时，或者小于2小时等）、出入时间范围进行查询和导出数据。

附：安装地点线路示意图

金龙泉大道

金龙泉大道

一区南门

酒店

一区中门

办公楼

销售公司

办公楼

成品库

二区北门

二区南门

400米

250米

100米

200米

一区北门

200米

安保处

财务机房

信息中心机房

摄像头

视频线

原有光纤线

以上各点之间的距离仅供参考。